Procedura aggiornamento Sistema Operativo e Firmware Pulsar

Prima di eseguire un aggiornamento, in particolar modo su versioni Pulsar Hydra ed Alta Velocità, eseguire le indicazioni riportate di seguito.

Scaricare gli aggiornamenti dal sito Teledata ai seguenti link:

Versione Pulsar con gestione Alta Velocità e Hgydra varco:

http://www.teledata-i.com/areadownload/SOFTWARE/Updated%20Software/FW_upgrade/pulsarIAV_Minipulsar/FW/

Sistema operativo:

http://www.teledata-i.com/areadownload/SOFTWARE/Updated%20Software/FW_upgrade/pulsarIAV_Minipulsar/SO/

Versione Pulsar standard:

http://www.teledata-i.com/areadownload/SOFTWARE/Updated%20Software/FW_upgrade/pulsar_pulsarpt/FW/

Versione McGtw:

http://www.teledata-i.com/areadownload/SOFTWARE/Updated%20Software/FW_upgrade/MCGTW/FW/

Scompattare i file sotto delle cartelle diverse . Esempio creare SitemaOperativo per il sistema operativo o creare PulsarStandard per pulsar standard…. Ecc…

Prima d’iniziare eseguire le seguenti verifiche.

Sistema operativo

Aprire il prompt del dos.

Digitare

Telnet xxx.xxx.xxx.xxx <invio> dove xxx.xxx.xxx.xxx è l’ip della centrale da aggiornare.

Se la centrale richiede

Login: teledata <invio>

Password: xxxxx <invio> (default 33333) è la password che su winlocal->Password si chiama password sistema operativo.

Altrimenti se non li richiede è già segno che necessita l’aggiornamento del sistema Operativo .

Verifica SO:

Digitare Puco <invio>

Verrà visualizzata la consolle dei comandi di pulsar

Digitare Vers <invio>  Verranno visualizzate le versioni presenti sulla centrale come mostrate di seguito.

Se la versione è 1.0.4.1 e la data del sistema operativo è 24/10/2008 la centrale non necessita dell’aggiornamento del sistema operativo.

Ora verificare la presenza del file IpCfg.dat

Uscire dalla Puco digitando exit <invio>

Digitare cd\diskonchip <invio>

Digitare dir <invio>

Se il file IpCfg.dat è presente, quasi sicuramente, ed il sistema operativo è aggiornato si può procedere con l’aggiornamento del firmware. Utilizzare Winlocal per eseguire l’aggiornamento.

Se il file IpCfg.dat non è presente procedere come segue per crearlo.

Avviare Winlocal creando um impianto di appoggio per non danneggiare eventuali file di programmazione della centrale già presente.

Scaricare la programmazione della centrale

Aggiornare la versione firmware con la versione che avete scaricato da questo link

http://www.teledata-i.com/areadownload/SOFTWARE/Updated%20Software/FW_upgrade/pulsar_pulsarpt/FW/

una volta eseguito l’aggiornamento attendere che las centrale esegua il reboot ed eseguire uno scarico programmazione ed un invio programmazione.

A questo punto, se si vuole essere più sicuri, verificare l’avvenuta creazione del file IpCfg.dat.

Se tutto è a posto si può eseguire l’aggiornamento del Sistema Operativo.Se guire le istruzioni riportate sul manuale del winlocal.

Importante attendere che dopo il caricamento di NK.BIN la centrale esegua il riavvio, da inizio carico al riavvio passano circa 7 minuti. Non spegnere la centrale prima che sia stato eseguito un riavvio automatico. Se si vuole una volta riavviata la centrale si può verificare che l’aggiornamento sia andato  a buon fine seguendo la procedura spiegata in precedenza.

Ora si possono eseguire gli aggiornamenti firmware.

Se si passa da una versione Pulsar standard ad una versione con Hydra/Av e viceversa verranno persi i dati ip. La centrale riparte con i valori di default 193.100.100.15.